II. Informacja

dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Obiekt:			Mury obronne Opactwa SS. Benedyktynek

Adres:			37-500 Jarosław, ul. Benedyktyńska 5

dz. nr ewid. gr. 2123

Inwestor:			KLASZTOR SIÓSTR BENEDYKTYNEK

ul. Benedyktyńska 5

37-500 Jarosław

Projektant:			inż. Kazimierz Hołyszko

Nr upr. bud. 22/72

WKZ  3/96

POIIB PDK/BO/0207/01

Część opisowa

1.		Podstawa opracowania

1.1	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 	informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 	bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126)

1.2.		Przepisy wykonawcze dotyczące wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy
		w budownictwie:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 			bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 		z 2003r., Nr 47, poz. 401),

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r.
		w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r., Nr 		169, poz. 1650 z późn. zm.)

1.3.	Projekt budowlany na wykonanie robót budowlano – konserwatorskich (remont)

„Murów obronnych” okalających teren Opactwa Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu.

2.		Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego

Roboty budowlano-konserwatorskie (remont) murów w części podziemnej

i nadziemnej,

3.		Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Działka nr ewid. 2123, obręb 4, jed. ewid. – miasto Jarosław, pow. działki 4,4264 ha

Własność: 	ARCHIDIECEZJA PRZEMYSKA OBRZĄDKU ŁACIŃSKIEGO

37-700 Przemyśl, Plac Katedralny 4

Wieczysty użytkownik części działki – 14 717,00 m2 - zgodnie z aktem notarialnym  		(prawa strona drogi wewnętrznej)

KLASZTOR SIÓSTR BENEDYKTYNEK

37-500 Jarosław, ul. Benedyktyńska 5

Działka nr ewid. gr. 2123, na której znajduje się Klasztor Sióstr Benedyktynek, 			Kościół pw. św. Mikołaja i Stanisława biskupa oraz Ośrodek Kultury i Formacji 			Chrześcijańskiej, całość otoczona jest murem obronnym z basztami (bramna

i pozostałe o nr od I do VIII).

W części działki użytkowanej przez Klasztor znajduje się: budynek mieszkalny, 			klasztorny, budynek „Dewotek”, przebudowywany obecnie na przedszkole budynek 		„Rezydencji Kapelanów”, mur obronny z basztami nr VI, VII i VIII.

4.		Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać 			zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Należy zwrócić uwagę na „stare” nieużytkowane uzbrojenie terenu oraz inne 			związane  z wielowiekowym użytkowaniem terenu.

5.		Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 			realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz 			miejsce i czas ich wystąpienia

Przewidywane zagrożenia podczas prac budowlano-konserwatorskich:

Podczas realizacji robót budowlanych będzie zachodził warunek określony w § 6 	Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r „w sprawie informacji 	dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 	zdrowia" - dot. robót, przy wykonywaniu których występuje ryzyko upadku
	z wysokości ponad  5.0 m, wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez 	rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m

Niniejsza informacja obliguje kierownika budowy do sporządzenia „ planu 	bezpieczeństwa i ochrony zdrowia"

Podczas opracowywania planu BiOZ kierownik budowy winien opierać się na 	obowiązujących przepisach w zakresie BHP na budowie, w szczególności uwzględniając 	wytyczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 września 	1997r. „ w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy " / Dz.U.1997r. nr 	129, póz. 844 /- rozdział E. Prace na wysokości (§ 105-110) :

(1)	Pracą na wysokości w rozumieniu rozporządzenia jest praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi

(2)	Do pracy na wysokości nie zalicza się pracy na powierzchni, niezależnie od wysokości na jakiej się znajduje, jeżeli powierzchnia ta:

1). osłonięta jest ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,50 m pełnymi ścianami lub ścianami z oknami oszklonymi

2). wyposażona jest w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem z wysokości

(1)  	Na powierzchniach wzniesionych na wysokość powyżej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi, na których w związku z wykonywaną pracą mogą przebywać pracownicy, lub służących jako przejścia, powinny być zainstalowane balustrady składające się z poręczy ochronnych umieszczonych na wysokości co najmniej 
1,1 m i krawężników o wysokości co najmniej 0,15 m. Pomiędzy poręczą
i krawężnikiem powinna być umieszczona w połowie wysokości poprzeczka lub przestrzeń ta powinna być wypełniona w sposób uniemożliwiający wypadnięcie osób.

(2) 	Jeżeli ze względu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokości zastosowanie balustrad, o których mowa w ust. l, jest niemożliwe, należy stosować inne skuteczne środki ochrony pracowników przed upadkiem z wysokości, odpowiednie do rodzaju i warunków wykonywania pracy.

Prace na wysokości powinny być organizowane i wykonywane w sposób nie zmuszający pracownika do wychylania się poza poręcz balustrady lub obrys urządzenia, na którym stoi.

Przy pracach na: drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyższeniach nie przeznaczonych na pobyt ludzi, na wysokości do 2 m nad poziomem podłogi lub ziemi nie wymagających od pracownika wychylania się poza obrys urządzenia, na którym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciała grożącej upadkiem z wysokości, należy zapewnić, aby:

1). drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urządzenia były stabilne i 	zabezpieczone przed nie przewidywaną zmianą położenia oraz posiadały 	odpowiednią wytrzymałość na przewidywane obciążenie,

2). pomost roboczy spełniał następujące wymagania:

a) powierzchnia pomostu powinna być wystarczająca dla  					    	pracowników, narzędzi i niezbędnych materiałów,

b) podłoga powinna być pozioma i równa, trwale umocowana do 				    	elementów konstrukcyjnych pomostu,

c). w widocznym miejscu pomostu powinny być umieszczone czytelne 	informacje o wielkości dopuszczalnego obciążenia

(1) Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokości powyżej 2 m od 	otaczającego poziomu podłogi lub terenu zewnętrznego oraz na podestach 	ruchomych wiszących, należy w szczególności:

1). zapewnić bezpieczeństwo przy komunikacji pionowej i dojścia do 				     stanowiska pracy

2). zapewnić stabilność rusztowań i odpowiednią ich wytrzymałość na 				     przewidywane obciążenia

3). przed rozpoczęciem użytkowania rusztowania należy dokonać 					odbioru technicznego w trybie określonym w odrębnych przepisach

(2)  Rusztowania i podesty ruchome wiszące powinny spełniać wymagania 		     określone odpowiednio w odrębnych przepisach oraz w Polskich Normach

(1)  Przy pracach na: słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach, 		    konstrukcjach budowlanych bez stropów, a także przy ustawianiu lub 			    rozbiórce 	rusztowań oraz przy pracach na drabinach i klamrach na 			     wysokości powyżej 2 m nad poziomem terenu zewnętrznego lub podłogi,  		     należy w szczególności:

1). przed rozpoczęciem prac sprawdzić stan techniczny konstrukcji lub urządzeń, na których mają być wykonywane prace, w tym ich stabilność, wytrzymałość na przewidywane obciążenie oraz zabezpieczenie przed nie przewidywaną zmianą położenia, a także stan techniczny stałych elementów konstrukcji lub urządzeń mających 	służyć do mocowania linek bezpieczeństwa,

2). zapewnić stosowanie przez pracowników, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzętu chroniącego przed upadkiem
z wysokości jak: szelki bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa przymocowaną  do    stałych 	elementów konstrukcji, szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym ( do prac w podparciu – na słupach, masztach itp.),

3). zapewnić stosowanie przez pracowników hełmów ochronnych 					przeznaczonych do prac na wysokości

(2)  Wymagania określone w ust.1 dotyczą również prac wykonywanych na 	    galeriach, pomostach, podestach i innych podwyższeniach, o których 		     mowa w § 108, jeżeli rodzaj pracy wymaga od pracownika wychylenia się 	    poza balustradę lub obrys urządzenia, na którym stoi, albo przyjmowania 	    innej wymuszonej pozycji ciała grożącej upadkiem z wysokości.

-	W czasie montażu i demontażu rusztowań należy stosować urządzenia 				zabezpieczające przed upadkiem z wysokości. Przed montażem i demontażem 			rusztowań należy wyznaczyć i wygrodzić strefę niebezpieczną. Odbioru 				rusztowania dokonać wpisem do dziennika budowy.

Rusztowania metalowe powinny być uziemione i posiadać 	instalację 	odgromową.

-	Urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy mogą stwarzać zagrożenie, 	takie jak: porażenie prądem elektrycznym, pochwycenie kończyny przez napęd, 	musza być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcja 	producenta.

Gradacja zagrożenia została przedstawiona za pomocą cztero stopniowej skali od najmniejszego do największego zagrożenia tj.: małe, średnie, duże i bardzo duże

Rodzaje zagrożeń:			Miejsce i czas wystąpienia 	Skala zagrożeń:

zagrożenia:

Upadki z rusztowań			Strefa wykonywania prac											na murach					średnie

Czas: Okres wykonywania prac

Upadki do głębokich		Strefa wykonywania naprawy

wykopów				i izolacji ścian fundamentowych

Czas: Okres wykonywania prac		średnie

Porażenie prądem			Cała strefa robót budowlanych		średnie

Praca z użyciem narzędzi		Cała strefa robót budowlanych		średnie

niebezpiecznych

Upadek z wysokości materiałów	Strefa rusztowań i wykopów		średnie

budowlanych

Wypadki komunikacyjne		Strefa poruszania się			małe

pojazdów na budowie

Hałas					Cała strefa robót budowlanych		średnie

Pożar					Cała strefa robót budowlanych		małe

Na tym etapie projektowane prace nie wprowadzają zakłóceń ekologicznych

w zakresie gleby, wód powierzchniowych i gruntowych.

6.	Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 			przystąpieniem do realizacji robót niebezpiecznych

Pracownicy winni być przeszkoleni w zakresie przepisów BHP obowiązujących 	dla 	danego zakresu robót. Pracownicy powinni być zaopatrzeni w odpowiednią 	odzież roboczą,  obuwie i sprzęt zabezpieczający.

Pracowników należy przeszkolić w zakresie zagrożeń wynikających z upadku

z wysokości.

Roboty wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 	poszczególnych rodzajów.

Przy wykonywaniu prac przy użyciu maszyn i urządzeń: pracownicy powinni być 	zapoznani z przepisami zawartymi w rozporządzeniu j.w.; Dz. U. Nr 47 	poz. 401

rozdz. 7	 - maszyny i inne urządzenia techniczne,

rozdz. 8 	 - rusztowania i ruchome podesty robocze,

rozdz. 9	 - roboty na wysokościach,

rozdz. 12 	 - roboty murarskie

rozdz. 17	 - roboty dekarskie i izolacyjne,

rozdz. 18	 - roboty rozbiórkowe,

Podczas opracowywania planu BiOZ kierownik budowy winien opierać się na obowiązujących przepisach w zakresie BHP na budowie, w szczególności uwzględniając wytyczne zawarte
w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 września 1997r. „ w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy " / Dz. U. z 2003r., nr 169, poz. 1650
z późn. zm. /, oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r., Nr 47, poz. 401),

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

- 	wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami 	zdrowia pracowników,

- 	obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,

- 	udzielania pierwszej pomocy,

Instrukcje te powinny określać zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy - do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy lub pod jego nieobecność - majster budowy.

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:

- 	organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa 	i higieny pracy,

- 	dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z 	przeznaczeniem,

- 	organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 	pracowników przed wypadkami przy pracy,

Opracowanie planu BiOZ nie zwalnia kierownika budowy z przeprowadzenia 		szkolenia w zakresie BHP na budowie, co powinno być potwierdzone wpisem
	w dzienniku budowy.

7.	Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych
w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Rodzaj czynności:		Zidentyfikowane zagrożenie:	Środki zapobiegawcze:

Przygotowanie placu	- zasilanie energetyczne,	     a). teren budowy zabezp.,

budowy			- pożar,			     b). główny wyłącznik prądu,

- składowanie materiałów,      c). sprzęt gaśniczy, apteczka,

- sprzęt mechaniczny              d).oznakowania BHP,

e). szkolenie BHP załogi,

Rusztowania, elewacje,	- upadek z wysokości	       a). zabezpieczenia,

Prace na wysokości		- upadek z wysokości	       a). kwalifikacje, badania lek.,

- uderzenie			       b). atest. rusztow. i drabiny,

- upadek narzędzi		       c). sprzęt ochrony osobistej,

d). wygrodzenie i oznaczenie 					  strefy niebezpiecznej,

Wykopy, likwidacja		- uszkodzenie instal. podziem.  a). przekopy kontrolne instal.

wykopów			- upadek do wykopu,	        b). drogi ewakuacyjne

z wykopów (drabiny)

Odpowiedzialny: 	Kierownik Budowy

P R O J E K T A N T: