B.	Projekt arch. - budowlany

na wykonanie robót budowlano – konserwatorskich (remont) „Murów obronnych” 		okalających teren Opactwa Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu.

I. 	Opis techniczny

Część opisowa wykonana na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, 			Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie 				szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 	kwietnia 		poz. 462), oraz Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa
		i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013r. zmieniające rozporządzenie
		w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2013, 			poz. 762).

1.		Podstawa opracowania:

1.1.		Zlecenie Inwestora

1.2.	Pomiary, odkrywki fundamentów, oględziny w okresie m-ca sierpnia 2017r.

1.3.	Serwis fotograficzny

1.4.	Mury i baszty Opactwa Benedyktynek w Jarosławiu – Wytyczne konserwatorskie –

mgr inż. Lidia Klupsz – Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków

w Warszawie – grudzień 2007r.

1.5.	Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru 	„Zespołu Staromiejskiego” w Jarosławiu, zatwierdzonego Uchwałą nr 182/XIX/07 	Rady Miasta Jarosławia z dnia 24 września 2007 roku.

1.6.	Mapa do celów projektowych

1.7.	Kopia z mapy ewidencyjnej

1.8.		Wypis z rejestru gruntów

2.	Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na wykonanie prac budowlano – 		konserwatorskich (remont) „Murów obronnych” okalających teren Opactwa Sióstr 		Benedyktynek w Jarosławiu.

3.	Lokalizacja i rys historyczny

Według opracowania pkt 1.4. …”Mury obronne z basztami wpisane są do rejestru 		zabytków Województwa Podkarpackiego pod numerem A-7/35 z 01.08.1949r. jako 		część zespołu Opactwa Benedyktynek, w skład którego wchodzi również Kościół 		pw. śś Mikołaja i Stanisława oraz klasztor. Mury obronne i baszty Opactwa SS 			Benedyktynek w Jarosławiu, powstały prawdopodobnie ok. 1630 roku.

Na podstawie dokumentów archiwalnych można przypuszczać, że ok. 1630 roku 		klasztor został otoczony murem z ośmioma basztami i dwiema bramami: główną 		wjazdową od strony zachodniej i południową istniejąca do okresu międzywojennego 		XX w. oraz kilkoma furtkami. W czasach austriackich, po kasacie w 1782 roku 			klasztoru i przejęciu terenu przez wojsko, mury i baszty pozbawione remontów 			bieżących rozsypały się w górnych partiach, jednak układ założenia obronnego 			zachował się. Po odzyskaniu niepodległości, na zlecenie Zarządu Wojska 			Polskiego, w 1925 roku przystąpiono do odbudowy baszt i murów. Kolejne prace 		remontowe i konserwatorskie miały miejsce po II wojnie światowej w latach 60-tych 		XX w. Obecnie stan zachowania murów i baszt jest zróżnicowany, są fragmenty 		murów charakteryzujące się dużymi ubytkami i erozją cegły”.

4.	Opis murów

Mury obronne w ramach niniejszego projektu podzielono na 4 odcinki:

Odcinek „A”	- od baszty bramnej do baszty nr VIII,

- długość od strony zewnętrznej	-    58,63 m

- długość od strony wewnętrznej	-      8,45 m

- długość muru przynależna

do budynku mieszkalnego	-    50,18 m

- wysokość od strony zew.		-    5,39 – 6,41 m

- wysokość od strony wew.	-    5,77 – 6,97 m

- ilość odkrywek fundamentów	-     2 (nr 1, nr 2)

- poziom posadowienia fundamentów

od przyległego terenu		-    2,80 m

- fotografie dot. odcinka „A”	-    2 – 5

- rysunki dot. odcinka „A”		-    I-1, I-5, I-9, I-13, I-14,

Odcinek „B”	- od baszty nr VIII do baszty nr VII

- długość od strony zewnętrznej	-    101,42 m

- długość od strony wewnętrznej	-    102,35 m

Różnica w długości muru (0,93 m), wynika z niesymetrycznego styku muru

z basztami o rzucie koła.

- wysokość od strony zew.		-    6,83 - 7,20 m

- wysokość od strony wew.	-    5,63 - 6,41 m

- ilość odkrywek fundamentów	-    6 (nr 3, 4, 5, 6, 12, 13)

- poziom posadowienia fundamentów

od przyległego terenu		-    odkrywka nr 3   - 1,00 m

-    odkrywka nr 4   - 1,40 m

-    odkrywka nr 5   - 1,20 m

-    odkrywka nr 6   - 1,70 m

-    odkrywka nr 12 – 2,60 m

-    odkrywka nr 13 – 1,50 m

(odkrywka nieukończona)

- fotografie dot. odcinka „B”	-    6 - 17

- rysunki dot. odcinka „B”		-    I-2, I-6, I-10, I-15, I-16,

I-17, I-18, I-24, I-25, I-26

Odcinek „C”	- od baszty nr VII do d. wyremontowanego budynku „Dewotek”

- długość od strony zewnętrznej	-      17,05 m

- długość od strony wewnętrznej	-      17,05 m

- wysokość od strony zew.		-    5,97 – 6,69 m

- wysokość od strony wew.	-    4,32 – 4,47 m

- ilość odkrywek fundamentów	-    2 (nr 7, 11)

- poziom posadowienia fundamentów

od przyległego terenu		-    odkrywka nr 7   - 1,40 m

-  odkrywka nr 11 - 2,25 m 					- fotografie dot. odcinka „C”	-    18 - 21

- rysunki dot. odcinka „C”		-    I-3, I-7, I-11, I-19, I-23,

Mur posiada od strony zewnętrznej trzy przypory o szerokości 140 – 153 cm.

Ze względu na różnicę poziomów przylegającego terenu od ok. 1,65 m do

ok. 2,20 m, mur posiada 6 otworów odwadniających widocznych w strefie dolnej, 		strony zewnętrznej muru.

Odcinek „D”	- od budynku przedszkola do baszty nr VI

- długość od strony zewnętrznej	-      37,17 m

- długość od strony wewnętrznej	-      37,17 m

- wysokość od strony zew.		-    5,41 - 6,20 m

- wysokość od strony wew.	-    4,94 -  5,37m

- ilość odkrywek fundamentów	-    3 (nr 8, 9, 10)

- poziom posadowienia fundamentów

od przyległego terenu		-    odkrywka nr 8   - 1,55 m

-    odkrywka nr 9   - 2,25 m

-    odkrywka nr 10 - 2,95 m					- fotografie dot. odcinka „D”	-    22 - 26

- rysunki dot. odcinka „D”		-    I-4, I-8, I-12, I-20, I-21,

I-22,

Ogólna długość muru – wynosi:	- po stronie zewnętrznej  214,27 m

- po stronie wewnętrznej 165,02 m

Różnica w długościach wynika z przynależności muru po stronie wewnętrznej 		do budynku mieszkalnego  w części „A”.

5.		Stan zachowania murów	– 	wg opracowania: „Inwentaryzacja budowlana

z oceną stanu technicznego”

5.1.	Uwagi ogólne i określenie warunków destrukcyjnych

Omawiany mur jako obiekt nieosłonięty poddany jest zjawisku starzenia się 	materiału  pod wpływem długotrwałego działania otaczającego środowiska w 	związku z działaniem zjawisk klimatycznych, a więc powtarzających się okresowo 	zmian wilgotności względnej otaczającego powietrza, zmian temperatury, 	bezpośredniego działania promieni słonecznych, wiatru, opadów atmosferycznych 	w postaci deszczu i śniegu.

Proces starzenia się budowli murowanych to naturalny bieg rzeczy, który trudny jest 	do zahamowania.

Oprócz zjawiska starzenia się występuje jeszcze proces rozkładu chemicznego 	materiału oraz zniszczenia wywołane działaniem czynników mechanicznych takie 	jak wstrząsy i drgania od ruchu ulicznego.

Szkodliwe działanie czynników fizycznych, chemicznych i mechanicznych  	przyspieszają również ujemne cechy materiałów (cegła, zaprawa), warunki 	użytkowania (brak bieżącej konserwacji i remontów).

W analizie objawów i skutków działania różnych czynników niszczących nie można 	pominąć też czasu i wpływu bezpośredniego otoczenia (sąsiedztwo terenów 	należących do innych użytkowników).

Ogólny stan konstrukcji należy określić jako wymagający niezwłocznej interwencji 	budowlano-konserwatorskiej.

Przyczyn takiego stanu jest wiele: wiek, wilgoć, rozrastająca się roślinność, 	wieloletnie zaniedbania w zakresie konserwacji i bieżących remontów,  brak 	właściwego zagospodarowania terenu po stronie zewnętrznej murów. Rozrastające 	się drzewa i różnoraka roślinność w pobliżu muru, na jego koronie i wręcz na murze 	doprowadziły do znacznych deformacji sąsiadujących fragmentów muru.

Zarastająca roślinność na murze, wilgoć a także cykle zamarzania i rozmrażania w 	porze zimowej doprowadziły do rozseparowania elementów konstrukcji.

System korzeniowy niszczy mur mechanicznie, rozsadzając mur i doprowadzając w 	ten sposób wodę opadową do jego wnętrza.

Widoczny proces niszczenia muru przebiega w różnym tempie w różnych partiach 	budowli. Może to być rezultatem  szybszego niszczenia nie konserwowanych 	odcinków.

Całkowite powstrzymanie procesu niszczenia muru jest niemożliwe, ale przez 	podjęcie właściwych działań można osiągnąć zwolnienie ich tempa. Problem jednak 	nie zniknie nawet po wykonaniu odpowiednich prac zabezpieczających.

Ze względu na małą sztywność  konstrukcji wynikająca  zarówno z oryginalnej 	geometrii jak i niskiej jakości, mur wielokrotnie ulegał awariom i był naprawiany.

Do spoinowania i uzupełnienia braków, wykorzystywano zaprawę cementową.

W miejscach najsłabszych przekrojów (otwory, pocienienia przekroju) występują 	zarysowania i pęknięcia. Pęknięcia i zarysowania występują również w miejscach 	koncentracji naprężeń w poziomie posadowienia (arkady, fundament ciągły).

Zaprawa wapienna posiada zdolność oddychania. Ze względu na wysoką 			porowatość i przepuszczalność umożliwia odciąganie wody z zawilgoconych 			murów.

Zaprawa powinna być bardziej przepuszczalna niż spajane przez nią elementy 	murowe. Spełnienie tych warunków powoduje zadziałanie naturalnego mechanizmu 	odciągania wilgoci przez zaprawę i wydalanie jej na zewnątrz muru, zapobiega to 	powstawaniu wykwitów solnych na powierzchni licowej elementów murowych, 	zaprawa spełnia wówczas rolę „sączka”.

Stara zasada murarska – aby wytrzymałość  zaprawy nigdy nie przekraczała 	wytrzymałości elementu murowego, złamanie tej zasady może doprowadzić do 	poważnych uszkodzeń muru (pękanie najsłabszych elementów muru).

5.2.	Wpływ warunków posadowienia

W podłożu występują grunty spoiste (lessy, pyły) o anomalnych cechach, na które 	wpływ mają zmiany wilgotności (w tym przypadku długotrwałe opady 	atmosferyczne), a przy koncentracji naprężeń pod fundamentami następuje 	osiadanie zapadowe i nierównomierne osiadanie fundamentu. To zjawisko 	występuje w kilku miejscach trasy muru.

Dodatkową przyczyną  niszczenia murów jest woda opadowa bezpośrednio 	napływająca pod mury.

W związku z tym, że proces destrukcyjny trwa wiele lat to dodatkowo zamarzanie i 	odmarzanie wpływa na znaczne odkształcenia w gruncie a tym samym działa 	szkodliwie na lokalnie płytko posadowione fundamenty.

5.3.	Działanie wilgoci i wody

Woda we wszystkich jej postaciach: pary, cieczy i lodu przy braku właściwego 	zabezpieczenia muru spowodowała poważne zniszczenia w następstwie przebiegu 	procesów fizycznych, chemicznych i biologicznych.

Wilgoć w murze, to zjawisko wywołane wskutek:

-	absorpcji wilgoci zawartej w powietrzu

-	przenikania pary wodnej w pory i szczeliny i skraplania sie jej wewnątrz 			konstrukcji lub na jej powierzchni,

-	zamakania powierzchniowego podczas opadów atmosferycznych 				(zniszczona  korona muru),

-	kapilarnego podciągania wody z podłoża (brak izolacji przeciwwilgociowych),

podczas prowadzenia odkrywek nie stwierdzono żadnych izolacji 				przeciwwilgociowych muru i fundamentów,

W czasie zamarzania woda, zmieniając sie w lód, powiększa swoja objętość o około 	9%, przez co wywołuje znaczny wzrost ciśnienia na otaczający materiał. Już przy 	spadku temperatury do 0°C ciśnienie na ściankę materiału wynosi ok. 100 kG/cm2, 	przy -10°C ciśnienie wzrasta do 1139 kG/cm2, a przy -20°C do 2050 kG/cm2 
	W wyniku tego zjawiska powstały w materiale ściennym nadmierne odkształcenia, 	które spowodowały znaczne zniszczenia substancji muru, takie jak: naruszenie 	spoistości i zwięzłości struktury, przesunięcia i spękania cegieł, oddzielenia się 	warstw.

5.4.	Wpływ czynników atmosferycznych.

Wskutek działania opadów atmosferycznych oraz rosy i mgły, woda i wilgoć mają 	możność przenikania do wnętrza struktury i powodują jej zniszczenie.

Mur obronny jako konstrukcja nieosłonięta narażona jest na nagrzewanie 	promieniami słonecznymi oraz działaniu niskich temperatur, w związku z tym 	występują  wahania wymiarów przestrzennych (brak właściwie wykonanych 	dylatacji).

Działanie fizyczne czynników atmosferycznych w normalnych warunkach i 	otoczeniu jest powolne, natomiast w przypadku wieloletnich zaniedbań 	konserwacyjnych spowodowały znaczny stopień zniszczenia muru przedstawiony w 	tym opracowaniu.

5.5.	Wpływ wad wykonawstwa

Mur obronny nie posiada izolacji przeciwwilgociowej pionowej na styku murów z 	gruntem, ani poziomej. Lokalnie płytkie posadowienie fundamentów (być może, że 	płytsze posadowienie nastąpiło w wyniku późniejszego ścięcia warstw terenu przy 	murze od strony zewnętrznej.).

Ze względu na małą sztywność  konstrukcji wynikająca  zarówno z oryginalnej 	geometrii jak i niskiej jakości mur wielokrotnie ulegał awariom i był naprawiany.

Do spoinowania i uzupełnienia braków, wykorzystywano mocną zaprawę 	cementową.

6.  	Forma architektoniczna obiektu budowlanego

Mury obronne zespołu klasztornego SS. Benedyktynek wybudowane są na planie 		nieregularnego dziesięcioboku o długości ok. 800 m.

Wysokość murów kształtuje się od ok. 4,50 m do ok. 7,20 m, grubość u podstawy 		ok. 1,00 m (bez odsadzek), 1,10 – 1,20 m (z odsadzkami), grubość w koronie ok. 		0,70 – 1,00 m. Korona muru zakończona jest ukośnie na zewnątrz, pokryta 			dachówka ceramiczną.

7.	Sposób spełnienia wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy – 			Prawo budowlane

Bezpieczeństwo konstrukcji.

Bezpieczeństwo konstrukcji podczas eksploatowania obiektu realizowane 	będzie poprzez przestrzeganie właściwych warunków użytkowania.

Bezpieczeństwo pożarowe.

Budowla zaprojektowana z materiałów niepalnych, nie wymaga dodatkowych 	zabezpieczeń p.poż.

Bezpieczeństwo użytkowania.

Bezpieczeństwo użytkowania spełnione będzie przez prowadzenie bieżącej 			konserwacji muru.

8.    	Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Obiekt zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej, w prostych 	warunkach gruntowych.

9.	Zakres robót objętych projektem:

- 	roboty budowlano-konserwatorskie (remont) murów w części podziemnej i 		nadziemnej,

9.1.	Mury zagłębione w gruncie (fundamenty)

W przypadku stwierdzenia posadowienia fundamentów na nasypach, należy 	pogłębić nieodpowiedni fundament do poziomu gruntu rodzimego, stosując 	właściwe zabezpieczenie wykopów w zależności od ich głębokości.

Pogłębienie nieodpowiednich fundamentów proponuje się wykonać z bloczków 	betonowych klasy B20 na zaprawie M5.

Sposób prowadzenia robót należy ustalić na budowie w zależności od koniecznej 	głębokości robót ziemnych.

Na danym odcinku wykonać wykop do ustalonego poziomu posadowienia 	fundamentu z zabezpieczeniem ścian wykopu. Następnie wybrać ziemię spod 	fundamentu z zachowaniem ostrożności i z jednoczesnym badaniem stanu 	technicznego istniejącego 	muru.

Oczyścić spód fundamentu i podmurować bloczkami betonowymi stosując spoiny 	nie grubsze niż 1 cm i całkowicie je wypełniając. Styk fundamentu od strony 	sąsiednich odcinków pozostawić w postaci strzępii.

Pomiędzy wykonywanym i istniejącym fundamentem pozostawić poziomą 	szczelinę, którą należy wypełnić betonem klasy B20 z drobnym kruszywem o 	konsystencji wilgotnej z jednoczesnym poziomym mocnym ubijaniem.

Wskazane jest użycie do zaprawy w murze fundamentowym i do betonu w 	szczelinie, cementu ekspansywnego lub innego środka „pęczniejącego” aby 	zapewnić docisk nowej części fundamentu do starej i zapobiec późniejszemu 	osiadaniu.

Podczas prowadzenia robót na danym odcinku należy oczyścić istniejącą część 	muru, 	uzupełnić ubytki i wykonać izolację pionową na części zagłębionej w gruncie.

Zabezpieczenie fundamentów, uzupełnienie ubytków, wykonanie izolacji 			przeciwwilgociowej pionowej

-	Wykonanie zadaszenia zabezpieczającego przed opadami 					atmosferycznymi.

-	Wykonanie wykopów odcinkami z zachowaniem kolejności oraz 					zabezpieczeniem ścian wykopów

Roboty na danej działce roboczej

-	oczyszczenie powierzchni ściany fundamentowych oraz spoin do 					głębokości min 2 cm,

- 	osuszenie zawilgoconych ścian fundamentowych,

- 	likwidacja ubytków w murze, „sfazowanie” istniejących  odsadzek 					poprzez ścięcia lub nadmurowania w zależności od występujących 				nierówności celem likwidacji ostrych krawędzi, przemurowania

i likwidacja partii skorodowanych i zniszczonych,

- 	wykonanie izolacji pionowej obustronnej wg systemu REMMERS, (lub 				inny system równoważny),

Warstwy izolacji pionowej w kolejności ułożenia na przygotowanym podłożu:

KIESOL 				- grunt przez spryskanie preparatem 								  rozcieńczonym wodą w stosunku 1 : 1,

ZAPRAWA SYSTEMOWA	- zaprawa uszczelniająca, naprawa wyłomów, 					  	  	  wyrównanie powierzchni, wykonanie faset,

K2 DICKBESCHICHTUNG 	- izolacja przeciwwilgociowa x 2,

folia PCV (0,2 mm)			- jako warstwa ochronna z zastosowaniem 						  	  zakładów 20 cm, (1x)

- po wykonaniu izolacji, zasypać wykop lessem, 							   warstwami o gr. 20 cm z dokładnym ubiciem 							   mechanicznym,

W przypadku wymaganego pogłębienia nieodpowiedniego fundamentu, izolację 	pionową wykonać jak wyżej, lecz bez gruntowania preparatem KIESOL, wówczas 	część pogłębianą należy odciąć dodatkowo izolacją poziomą z 2 warstw papy 	asfaltowej ułożonej na 10 cm warstwie betonu wyrównawczego C10/12.

Do wykonania izolacji mogą być zastosowane inne materiały równoważne.

Uwaga:	1.	Podczas prowadzenia robót ziemnych należy zwrócić 					szczególną  uwagę na sąsiedztwo uzbrojenia terenu: kable 					energetyczne, sieć wodociągową i kanalizacyjną.

2.	W czasie prowadzenia robót należy zabezpieczyć wykopy 					przed opadami atmosferycznymi, stosując daszki ochronne 					oraz obramienia powierzchniowe.

3.	Należy zwrócić szczególną uwagę na właściwe odprowadzenie 				wód opadowych z terenu przy murach.

4.	Prawidłowe uporządkowanie spraw odwodnienia 						powierzchniowego jest jednym z podstawowych warunków 					utrzymania obiektu we właściwym stanie technicznym.

9.2.	Mury w części nadziemnej

Projektuje się pozostawienie elewacji ceglanej bez tynkowania - zgodnie

z Ustaleniami zawartymi w Miejscowym Planie Zagospodarowania 	Przestrzennego obszaru „Zespołu Staromiejskiego” w Jarosławiu, 	zatwierdzonego Uchwałą nr 182/XIX/07 Rady Miasta Jarosławia z dnia

24 września 2007 roku.

Naprawę murów wykonać z zachowaniem okresów historycznych (warstw 	chronologicznych) na podstawie badań konserwatorskich.

Należy oczyścić elewację z resztek tynku, usunąć zniszczone cegły, wykuć 			znajdujące się lokalnie spoiny cementowe, usunąć zwietrzałą zaprawę.

Usuwanie resztek tynku należy wykonać różnymi sposobami w zależności od 		jego grubości, wytrzymałości i przyczepności:

-	szczotką,

-	strumieniem wody,

-	piaskowaniem,

Porządkując lico muru należy przyjąć założenie o usuwaniu całkowicie 				zniszczonych cegieł. Natomiast cegły, których lico uległo zniszczeniu, po 			usunięciu warstw zwietrzałych, wykorzystać do uzupełnienia przez wmurowanie 		pierwotnym licem do wnętrza.

Cegły częściowo zniszczone, poddać konserwacji polegającej na uzupełnieniu 		ubytków zaprawą cegłopodobną. Przy doborze nowych cegieł należy kierować się 		zasadą, że muszą być one zbliżone do starych: wymiarami, barwą oraz 				właściwościami mechanicznymi (wytrzymałość na ściskanie).

Usuwanie zwietrzałej zaprawy jest konieczne, a jedynie w przypadku niezbyt 			osłabionej zaprawy autentycznej, należy ja wzmocnić strukturalnie, aby zachować 		świadka historii.

Zaprawy do spoinowania powinny mieć właściwości fizyczne i mechaniczne 			zbliżone do cegieł.

Wskazane jest, by charakteryzowały się lepszymi właściwościami kapilarnymi, 		większą nasiąkliwością i zdolnością schnięcia, zbliżonym współczynnikiem 			rozszerzalności cieplnej oraz niższą wytrzymałością mechaniczną.

Pozwala to na wyeliminowanie rys i pęknięć po wykonaniu prac budowlano-	konserwatorskich.

Stosowanie zaprawy cementowej do naprawy starej konstrukcji murowej, 	wykonanej na zaprawie wapiennej, jest niewłaściwe, ponieważ:

- -	wyższa wytrzymałość zaprawy cementowej w stosunku do muru, powoduje 	występowanie naprężeń rozciągających co prowadzi do  powstawania rys

- i pęknięć,

- -	dobra przyczepność zaprawy cementowej do podłoża oraz jej wysoka 	wytrzymałość i mała odkształcalność prowadzi do pęknięć w murze,

- -	większa odkształcalność termiczna zaprawy cementowej w stosunku do 			zaprawy wapiennej powoduje powstanie naprężeń ścinających na styku 			zaprawy z murem, zjawisko to jest zwykle przyczyną powstawania szczelin, 		które pozwalają penetrować wilgoci w głąb muru,

- Uzupełnienie ubytków w murze:

- -	cegłą rozbiórkową,

- -	cegłą z odzysku,

- -	flekowaniem,

- -	masą kitową barwioną na kolor cegły istniejącej w murze,

Zakres prac budowlano - konserwatorskich przy murach części nadziemnej

•	pobranie próbek ze spoin do ustalenia składu zaprawy, do uzupełnienia 			ubytków spoin,

•	oczyszczenie powierzchni muru szczotkami,

•	delikatne oczyszczenie powierzchni wątków ceglanych metodą rotacyjnego 		strumienia,

•	zmycie powierzchni muru ceglanego,

•	dezynfekcja muru preparatem biobójczym „REMMERS BFA” – lub innym 		równoważnym,

•	neutralizacja szkodliwych soli preparatem SULFATEX FLUSSIG REMMERS 		- lub innym równoważnym,

•	likwidacja biologicznych skażeń podłoży mineralnych preparatem ADOLIT  		M  FLUSSIG REMMERS -- lub innym równoważnym,

•	wzmocnienie strukturalne osłabionej cegły i zachowanych spoin preparatem 		krzemoorganicznym KSE100 i KSE300 REMMERS - lub innym 				równoważnym,

- •	uzupełnienie ubytków w cegle, barwioną w masie zaprawą renowacyjną 			RESTAURIEMORTEL lub inna równoważna,

•	przemurowanie pęknięć, uzupełnienie ubytków, „cerowanie” zarysowań,

- •	spoinowanie zaprawą wapienną tradycyjną lub przygotowaną fabrycznie, 		uzupełnienie spoin zaprawą FUGENMORTEL (tras i wapno) lub inną,

•	dwukrotna hydrofobizacja środkiem FUNCOSIL SNL REMMERS - lub innym 		równoważnym,

•	zniszczone przykrycie korony murów z dachówki ceramicznej uzupełnić wg wzoru istniejącego,

10. Dane do opisu technicznego, zawarte w § 11, ust. 2, pkt 2a, 2b, 5, 6, 7, 8a, 8b, 9, 10a, 10b, 10c, 10d, 11a, 11b, 11c, 11d, 11e, 12, 13 - Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia, poz. 462). – nie występują.

11.	Uwagi końcowe

11.1.		Naprawę murów wykonać z zachowaniem okresów historycznych (warstw 	chronologicznych) na podstawie badań konserwatorskich.

11.2. 	Użyte materiały winny posiadać atesty i odpowiadać 	obowiązującym normom.

11.3.	Prace winien wykonać wykonawca posiadający odpowiednie kwalifikacje 	budowlano-konserwatorskie.

11.4.	Wymagany nadzór konserwatorski.

11.5.	Na powyższy zakres prac Inwestor winien uzyskać zezwolenie od 	Wojewódzkiego 	Konserwatora Zabytków w Przemyślu i Starosty Jarosławskiego.

11.6.		Na odcinkach B, C, D występują znaczne różnice w wysokościach przylegającego 		dwustronnie terenu.

Teren przy murze od strony wewnętrznej jest znacznie wyższy w porównaniu z 	terenem przylegającym do muru po stronie zewnętrznej, na tych odcinkach mur 	pracuje jako mur oporowy.

Wymagana reprofilacja terenu przyległego zarówno od strony zewnętrznej jak

i wewnętrznej.

Wymagany zakres badań określi  Wojewódzki Konserwator Zabytków w Przemyślu.

11.7.	Należy opracować dokumentację powykonawczą z przebiegu prac remontowo-	konserwatorskich.

P R O J E K T A N T: