A.	Projekt  zagospodarowania działki

I. 	  Opis techniczny

Część opisowa wykonana na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, 	Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie 	szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 	kwietnia 	poz. 462), oraz Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa
	i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013r. zmieniające rozporządzenie
	w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2013, 	poz. 762).

Podstawa opracowania:

■  	Zlecenie na wykonanie prac projektowych

■  	Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 			obszaru „Zespołu Staromiejskiego” w Jarosławiu, zatwierdzonego Uchwałą 		nr 182/XIX/07 Rady Miasta Jarosławia z dnia 24 września 2007 roku.

■  	Mapa do celów projektowych

■  	Kopia z mapy ewidencyjnej

■  	Wypis z rejestru gruntów

1.	Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na wykonanie prac budowlano – 	konserwatorskich (remont) „Murów obronnych” okalających teren Opactwa Sióstr 	Benedyktynek w Jarosławiu.

2. 	Stan istniejący zagospodarowania działki

Działka nr ewid. 2123, obręb 4, jed. ewid. – miasto Jarosław, pow. działki 4,4264 ha

Własność: 	ARCHIDIECEZJA PRZEMYSKA OBRZĄDKU ŁACIŃSKIEGO

37-700 Przemyśl, Plac Katedralny 4

Wieczysty użytkownik części działki – 14 717,00 m2 - zgodnie z aktem notarialnym  	(prawa strona 	drogi wewnętrznej)

KLASZTOR SIÓSTR BENEDYKTYNEK

37-500 Jarosław, ul. Benedyktyńska 5

Niniejszy opis techniczny dotyczy części działki nr ewidencyjny 2123 będącej w 	użytkowaniu 	Klasztoru Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu. W ciągu murów 	okalających teren przynależny do Klasztoru ss. Benedyktynek, znajdują się oprócz 	baszty bramnej, baszty nr VI, VII i VIII,  wyremontowany budynek „Dewotek” oraz 	przebudowywany obecnie na przedszkole budynek „Kapelanii”. Na pozostałej części 	działki 	użytkowanej przez siostry zakonne znajduje się ich klasztor oraz budynek 	mieszkalny.

W części północnej znajduje się Kościół pw. św. Mikołaja i Stanisława biskupa oraz 	Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej.

Dojazd do działki z ul. Benedyktyńskiej poprzez basztę bramną. Działka posiada 	uzbrojenie w sieć: energetyczną, wodociągową, kanalizacji ogólnospławnej i gazową.

3.    	Projektowane zmiany w zagospodarowaniu działki

3.1. 	Obiekty budowlane przeznaczone do rozbiórki

Nie przewiduje się rozbiórki obiektów na działce.

3.2.  Obiekty budowlane przeznaczone do dalszego użytkowania

Przewiduje się dalsze użytkowanie wszystkich obiektów znajdujących się na działce.

4.    	Projektowane zagospodarowanie działki

4.1. 	Projektowane obiekty budowlane

Nie przewiduje się projektowania nowych obiektów budowlanych.

4.2.  	Projektowane urządzenia budowlane

a).	dla baszty nr VI – projektuje się – wg oddzielnego opracowania

-	przyłącz wodociągowy PE 32,

-	kanalizacji ogólnospławnej PVC160/PE63 z przepompownią ścieków,

-	przyłącz energetyczny kablowy YAKXs 4x50 mm2

-	dojście do baszty nr VI z kostki brukowej GRANITO 6 cm POLBRUK

z projektowanego placu przy budowanym obecnie przedszkolu

(d. budynek Rezydencji Kapelanów),

b).	dla baszty nr VII – projektuje się – wg oddzielnego opracowania

-	przyłącz wodociągowy PE32,

-	kanalizacji ogólnospławnej PVC160/PE63 z przepompownią ścieków,

-	przyłącz energetyczny kablowy YAKXs 4x50 mm2

-	dojście do baszty nr VII z kostki brukowej GRANITO 6 cm POLBRUK 				z projektowanego układu chodników przy budowanym obecnie 					przedszkolu (d. budynek Rezydencji Kapelanów), obok 						wyremontowanego tzw. budynku „Dewotek”,

4.3.  	Projektowane obiekty inżynierskie

Nie występują.

4.4.	Bilans terenu (dla części dz. nr ewid. 2123 użytkowanej

przez Klasztor SS Benedyktynek)

-	działka nr ewid. 2123 o powierzchni					  44 264,00 m2

- część działki SS Benedyktynek (wieczyste użytkowanie)		  14 717,00 m2

- powierzchnia biologicznie czynna						  10 305,00 m2

(co stanowi 70 % powierzchni terenu i jest zgodne

z ustaleniami zawartymi w Miejscowym Planie Zagospodarowania

Przestrzennego obszaru „Zespołu Staromiejskiego” w Jarosławiu,

zatwierdzonego Uchwałą nr 182/XIX/07 Rady Miasta Jarosławia

z dnia 24 września 2007 roku)

-	powierzchnia utwardzona (droga wewnętrzna, dojścia,

plac manewrowy)				    2 271,04 m2

- powierzchnia zabudowy budowanego obecnie przedszkola

(d. budynek Rezydencji Kapelanów)					       579,92 m2

-	powierzchnia zabudowy wyremontowanego budynku gościnnego

lub dawnego tzw. budynku „Dewotek”, 					       116,14 m2

- powierzchnia pozostałej zabudowy na terenie

Opactwa SS Benedyktynek						     1 444,90 m2

-	powierzchnia użytkowa wszystkich kondygnacji nadziemnych	     3 582,50 m2

-	maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy  			     0,24 < 0,3

(co jest zgodne z ustaleniami zawartymi w Miejscowym Planie

Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „Zespołu

Staromiejskiego” w Jarosławiu, zatwierdzonego Uchwałą

nr 182/XIX/07 Rady Miasta Jarosławia z dnia 24 września 2007 roku)

4.5.	Bilans terenu (dla całej dz. nr ewid. 2123 użytkowanej przez

Klasztor SS Benedyktynek i Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej)

-	działka nr ewid.2123 o powierzchni					  44 264,00 m2

- powierzchnia zabudowy wszystkich budynków				    5 361,00 m2

-	powierzchnia użytkowa wszystkich kondygnacji nadziemnych	    8 138,00 m2

-	maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy  			     0,184 < 0,3

-	powierzchnia utwardzona (drogi wew., dojścia, plac manewrowy)	    4 426,00 m2

- powierzchnia biologicznie czynna						  34 477,00 m2

co stanowi 78%  powierzchni całej działki (˃ 70%)

5.     Istniejący układ komunikacyjny w zakresie dojazdu do działki

Dojazd do działki z drogi gminnej - ul. Benedyktyńska – działka nr ewid. 2135/1,            	przez istniejący zjazd.

6.  	Projektowany układ komunikacyjny w zakresie dojazdu do terenu   projektowanej inwestycji oraz na terenie inwestycji

Układ komunikacyjny w zakresie dojazdu do działki nie ulega zmianie, natomiast na działce w ramach oddzielnego opracowania planu zagospodarowania projektuje się dojścia (ścieżki) do baszty nr VI i baszty nr VII z projektowanych ciągów komunikacyjnych przy budowanym przedszkolu - wg oddzielnego opracowania.

7. 	Istniejące sieci i urządzenia uzbrojenie terenu, w tym zapewniające      przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę

Działka posiada uzbrojenie w sieć: energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną

i gazową.

Na działce użytkowanej przez Klasztor Sióstr Benedyktynek znajduje się hydrant zapewniający przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę.

8. 	Projektowane sieci i urządzenia uzbrojenia terenu w tym zapewniające         przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę

Projektowane sieci na terenie działki, droga p.poż. i plac manewrowy są związane

z rozbudową i nadbudową dawnego budynku Rezydencji Kapelanów i adaptacją budynku na przedszkole (wg oddzielnego opracowania).

Do baszty nr VI i VII projektowane są przyłącza: wodociągowe PE32, kanalizacji ogólnospławnej PVC160/PE75 z przepompownią ścieków i energetyczne kablowe – wg oddzielnego opracowania.

9.  	Ukształtowanie terenu inwestycji

Teren przyległy do murów obronnych pozostaje bez zmian.

10.  	Ukształtowanie zieleni terenu inwestycji

Na działce znajduje się zieleń wysoka i niska.

11.   	Projektowane zmiany w ukształtowaniu zieleni terenu inwestycji

Ewentualne zmiany w ukształtowaniu zieleni według oddzielnego opracowania.

12.    Ustalenia zawarte w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „Zespołu Staromiejskiego” w Jarosławiu, zatwierdzonego Uchwałą

nr 182/XIX/07 Rady Miasta Jarosławia z dnia 24 września 2007 roku.

a).	działka oznaczona numerem ewidencyjnym gruntów: 2123 (obręb 4) znajduje się

w konturze oznaczonym w planie symbolem „A–Uk–8”,

b).	działka i obiekty (Dawne Opactwo Sióstr Benedyktynek) są wpisane do Rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pod numerem A-7/35,

c).	podstawowe przeznaczenie terenu to usługi sakralne z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej na potrzeby klasztoru oraz usługi nieuciążliwe towarzyszące funkcji podstawowej,

d).	zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

-	ustala się zachowanie historycznego rozplanowania zespołu klasztornego

SS Benedyktynek,

-	zabrania się wszelkiej rozbudowy murów i baszt zespołu klasztornego 	zmieniającej gabaryty murów i baszt, kształt dachu na basztach, wystrój 	architektoniczny,

-	wszelkie prace budowlane na zewnątrz budynku kościoła oraz murów i baszt 	klasztornych mogą dotyczyć wyłącznie prac mających na celu utrzymanie 	dobrego stanu obiektów budowlanych, oraz utrzymania i lokalizowania 	obiektów 	infrastruktury telekomunikacyjnej w sposób niekolidujący z 	wizualnym odbiorem zabytków,

-	zabrania się nakładania tynków na mury obronne i baszty zespołu klasztornego,

-	minimalna powierzchnia biologicznie czynna w liniach rozgraniczających terenu 	elementarnego – 70% powierzchni terenu elementarnego

Minimalna powierzchnia biologicznie czynna winna

- wynosić: 44 264 x 0,70 = 30 985 m2

Wyliczenie powierzchni biologicznie czynnej dla całej działki:

- 	powierzchnia działki (44 264 m2), pomniejszona o sumę powierzchni 			zabudowy obiektów budowlanych (5 361 m2) i utwardzonych placów, 			dojazdów, chodników (4 426 m2),

- wynosi : 34 477 m2 ˃ 30 985 m2

co stanowi 78% powierzchni terenu elementarnego

-	maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,3

Powierzchnia całkowita wszystkich kondygnacji nadziemnych wszystkich 			budynków istniejących i lokalizowanych na działce nr ewid. 2123

- wynosi  8 138 m2

Powierzchnia całkowita działki nr ewid. 2123 		 										- wynosi 44 264 m2

Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy dla całej działki

nr ewid. 2123			- wynosi 0,184  < 0,3

13.	Charakterystyczne parametry techniczne murów obronnych

Do oceny stanu zachowania murów i opisu wykonanych odkrywek, mur podzielono 	na 4 odcinki.

Odcinek „A”	- od baszty bramnej do baszty nr VIII,

- długość od strony zewnętrznej	-    58,63 m

- długość od strony wewnętrznej	-      8,45 m

- długość muru przynależna

do budynku mieszkalnego	-    50,18 m

- wysokość od strony zew.		-    5,39 – 6,41 m

- wysokość od strony wew.	-    5,77 – 6,97 m

- poziom posadowienia fundamentów

od przyległego terenu		-    2,80 m

Odcinek „B”	- od baszty nr VIII do baszty nr VII

- długość od strony zewnętrznej	-    101,42 m

- długość od strony wewnętrznej	-    102,35 m

- wysokość od strony zew.		-    6,83 - 7,20 m

- wysokość od strony wew.	-    5,63 - 6,41 m

- poziom posadowienia fundamentów

od przyległego terenu		-    1,00 - 2,60 m

Odcinek „C”	- od baszty nr VII do d. wyremontowanego budynku „Dewotek”

- długość od strony zewnętrznej	-      17,05 m

- długość od strony wewnętrznej	-      17,05 m

- wysokość od strony zew.		-    5,97 – 6,69 m

- wysokość od strony wew.	-    4,32 – 4,47 m

- poziom posadowienia fundamentów

od przyległego terenu		-    1,40 - 2,25 m

Odcinek „D”	- od budynku przedszkola do baszty nr VI

- długość od strony zewnętrznej	-      37,17 m

- długość od strony wewnętrznej	-      37,17 m

- wysokość od strony zew.		-    5,41 - 6,20 m

- wysokość od strony wew.	-    4,94 -  5,37m

- poziom posadowienia fundamentów

od przyległego terenu	   	-    1,55 - 2,95 m

Ogólna długość muru – wynosi:	- po stronie zewnętrznej  214,27 m

- po stronie wewnętrznej 165,02 m

Różnica w długościach wynika z przynależności muru po stronie wewnętrznej 		do budynku mieszkalnego  w części „A”.

14.		Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych 	zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników 	projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym

z przepisami odrębnymi

Projektowane prace budowlano-konserwatorskie nie są zagrożeniem dla 	środowiska oraz dla higieny i zdrowia ich użytkowników.

W wyniku analizy projektu budowlanego wynika ze zostały spełnione wymogi 			wynikające z przepisów szczegółowych. Inwestycja nie wywiera wpływu na 			środowisko, nie powoduje pogorszenia stanu środowiska jak również nie należy do 		przedsięwzięć mogących zawsze oddziaływać na środowisko i przedsięwzięć 			mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

W oparciu o rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudzień 2016r.

w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 poz. 2183), oraz z dnia

9 październik 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r. poz. 		1408) i z dnia 9 październik 2014r. w sprawie dziko występujących grzybów 			objętych ochroną (Dz. U. Nr z 2014, poz. 1409), projekt w pełni dotrzymuje przepisy 		dotyczące w/w ochrony gatunkowej.

15. 	Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren 	zamierzenia budowlanego

Działka leży poza obszarem szkód górniczych.

16.	Inne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania 	obiektu budowlanego lub robót budowlanych

Brak.

P R O J E K T A N T: