C. Inwentaryzacja budowlana

z oceną stanu technicznego

Obiekt:			d. Mury obronne

Adres:			37-500 Jarosław, ul. Benedyktyńska 5

dz. nr ewid. gr. 2123, obręb 4

Inwestor:			KLASZTOR SIÓSTR BENEDYKTYNEK

ul. Benedyktyńska 5

37-500 Jarosław

Projektant:			inż. Kazimierz Hołyszko

Nr upr. bud. 22/72

WKZ  3/96

POIIB PDK/BO/0207/01

Pomiary i opracowanie graficzne:

mgr inż. Norbert Botwina

Zawartość opracowania:

I. 	Opis techniczny

II.	Część graficzna

I-1 	Widok zewnętrzny	- odcinek „A”

I-2	Widok zewnętrzny	- odcinek „B”

I-3 	Widok zewnętrzny	- odcinek „C”

I-4	Widok zewnętrzny	- odcinek „D”

I-5 	Widok wewnętrzny	- odcinek „A”

I-6 	Widok wewnętrzny	- odcinek „B”

I-7	Widok wewnętrzny	- odcinek „C”

I-8	Widok wewnętrzny	- odcinek „D”

I-9 	Rzut poziomy 	- odcinek „A”

I-10	Rzut poziomy 	- odcinek „B”

I-11	Rzut poziomy 	- odcinek „C”

I-12	Rzut poziomy 	- odcinek „D”

I-13	Przekrój  1 – 1	- odcinek „A”

I-14	Przekrój  2 – 2	- odcinek „A”

I-15	Przekrój  3 – 3	- odcinek „B”

I-16	Przekrój  4 – 4	- odcinek „B”

I-17	Przekrój  5 – 5	- odcinek „B”

I-18	Przekrój  6 – 6	- odcinek „B”

I-19	Przekrój  7 – 7	- odcinek „C”

I-20	Przekrój  8 – 8	- odcinek „D”

I-21	Przekrój  9 – 9	- odcinek „D”

I-22	Przekrój  10 – 10	- odcinek „D”

I-23	Przekrój  11 – 11	- odcinek „C”

I-24	Przekrój  12 – 12	- odcinek „B”

I-25	Przekrój  13 – 13	- odcinek „B”

I-26	Przekrój  15 – 15	- odcinek „B”

I. 	Opis techniczny

1.	Cel opracowania inwentaryzacji

Inwentaryzację graficzną i fotograficzną opracowano dla potrzeb projektu 	budowlanego na wykonanie robót budowlano – konserwatorskich (remont)

„Murów obronnych” okalających teren Opactwa Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu.

2.	Zakres opracowania inwentaryzacji

Zakres inwentaryzacji obejmuje:

- plansza (PZ) obrazująca odcinki murów objętych inwentaryzacją,

- elewacje dwustronne poszczególnych odcinków murów,

- przekroje

3.	Status ochrony zabytku

Istniejące  mury  obronne z basztami wpisane są do rejestru zabytków 				Województwa Podkarpackiego pod numerem A-7/35 z 01.08.1949r. jako część 			zespołu Opactwa Benedyktynek, w skład którego wchodzi również Kościół

pw. śś Mikołaja i Stanisława oraz klasztor.

4.	Opis murów

Z opracowania : „Mury i baszty Opactwa Benedyktynek w Jarosławiu – 	Wytyczne konserwatorskie – mgr inż. Lidia Klupsz – Krajowy Ośrodek Badań 	Dokumentacji Zabytków w Warszawie – grudzień 2007r”

…”Mury obronne z basztami wpisane są do rejestru zabytków Województwa 			Podkarpackiego pod numerem A-7/35 z 01.08.1949r. jako część zespołu Opactwa 		Benedyktynek, w skład którego wchodzi również Kościół pw. śś Mikołaja

i Stanisława 	oraz klasztor. Mury obronne i baszty Opactwa SS Benedyktynek w 		Jarosławiu, 	powstały prawdopodobnie ok. 1630 roku.

Na podstawie dokumentów archiwalnych można przypuszczać, że ok. 1630 roku 	klasztor został otoczony murem z ośmioma basztami i dwiema bramami: główną 	wjazdową od strony zachodniej i południową istniejąca do okresu międzywojennego 	XX w. oraz kilkoma furtkami. W czasach austriackich, po kasacie w 1782 roku 		klasztoru i przejęciu terenu przez wojsko, mury i baszty pozbawione remontów 	bieżących rozsypały się w górnych partiach, jednak układ założenia obronnego 	zachował się. Po odzyskaniu niepodległości, na zlecenie Zarządu Wojska 	Polskiego, w 1925 roku przystąpiono do odbudowy baszt i murów. Kolejne prace 	remontowe i konserwatorskie miały miejsce po II wojnie światowej w latach 60-tych 	XX w. Obecnie stan zachowania murów i baszt jest zróżnicowany,

Mury obronne w ramach niniejszego opracowania podzielono na 4 odcinki:

Odcinek „A”	- od baszty bramnej do baszty nr VIII,

- długość od strony zewnętrznej	-    58,63 m

- długość od strony wewnętrznej	-      8,45 m

- długość muru przynależna

do budynku mieszkalnego	-    50,18 m

- wysokość od strony zew.		-    5,39 – 6,41 m

- wysokość od strony wew.	-    5,77 – 6,97 m

- ilość odkrywek fundamentów	-     2 (nr 1, nr 2)

- poziom posadowienia fundamentów

od przyległego terenu		-    2,80 m

- fotografie dot. odcinka „A”	-    2 – 5

- rysunki dot. odcinka „A”		-    I-1, I-5, I-9, I-13, I-14,

Odcinek „B”	- od baszty nr VIII do baszty nr VII

- długość od strony zewnętrznej	-    101,42 m

- długość od strony wewnętrznej	-    102,35 m

Różnica w długości muru (0,93 m), wynika z niesymetrycznego styku muru

z basztami o rzucie koła.

- wysokość od strony zew.		-    6,83 - 7,20 m

- wysokość od strony wew.	-    5,63 - 6,41 m

- ilość odkrywek fundamentów	-    6 (nr 3, 4, 5, 6, 12, 13)

- poziom posadowienia fundamentów

od przyległego terenu		-    odkrywka nr 3   - 1,00 m

-    odkrywka nr 4   - 1,40 m

-    odkrywka nr 5   - 1,20 m

-    odkrywka nr 6   - 1,70 m

-    odkrywka nr 12 – 2,60 m

-    odkrywka nr 13 – 1,50 m

(odkrywka nieukończona)

- fotografie dot. odcinka „B”	-    6 - 17

- rysunki dot. odcinka „B”		-    I-2, I-6, I-10, I-15, I-16,

I-17, I-18, I-24, I-25, I-26

Odcinek „C”	- od baszty nr VII do d. wyremontowanego budynku „Dewotek”

- długość od strony zewnętrznej	-      17,05 m

- długość od strony wewnętrznej	-      17,05 m

- wysokość od strony zew.		-    5,97 – 6,69 m

- wysokość od strony wew.	-    4,32 – 4,47 m

- ilość odkrywek fundamentów	-    2 (nr 7, 11)

- poziom posadowienia fundamentów

od przyległego terenu		-    odkrywka nr 7   - 1,40 m

-  odkrywka nr 11 - 2,25 m 					- fotografie dot. odcinka „C”	-    18 - 21

- rysunki dot. odcinka „C”		-    I-3, I-7, I-11, I-19, I-23,

Mur posiada od strony zewnętrznej trzy przypory o szerokości 140 – 153 cm.

Ze względu na różnicę poziomów przylegającego terenu od ok. 1,65 m do

ok. 2,20 m, mur posiada 6 otworów odwadniających widocznych w strefie dolnej, 		strony zewnętrznej muru.

Odcinek „D”	- od budynku przedszkola do baszty nr VI

- długość od strony zewnętrznej	-      37,17 m

- długość od strony wewnętrznej	-      37,17 m

- wysokość od strony zew.		-    5,41 - 6,20 m

- wysokość od strony wew.	-    4,94 -  5,37m

- ilość odkrywek fundamentów	-    3 (nr 8, 9, 10)

- poziom posadowienia fundamentów

od przyległego terenu		-    odkrywka nr 8   - 1,55 m

-    odkrywka nr 9   - 2,25 m

-    odkrywka nr 10 - 2,95 m					- fotografie dot. odcinka „D”	-    22 - 26

- rysunki dot. odcinka „D”		-    I-4, I-8, I-12, I-20, I-21,

I-22,

Ogólna długość muru – wynosi:	- po stronie zewnętrznej  214,27 m

- po stronie wewnętrznej 165,02 m

Różnica w długościach wynika z przynależności muru po stronie wewnętrznej 		do budynku mieszkalnego  w części „A”.

5.	Ocena stanu technicznego

5.1.	Uwagi ogólne i określenie warunków destrukcyjnych

Omawiany mur jako obiekt nieosłonięty poddany jest zjawisku starzenia się 	materiału  pod wpływem długotrwałego działania otaczającego środowiska w 	związku z działaniem zjawisk klimatycznych, a więc powtarzających się okresowo 	zmian wilgotności względnej otaczającego powietrza, zmian temperatury, 	bezpośredniego działania promieni słonecznych, wiatru, opadów atmosferycznych 	w postaci deszczu i śniegu.

Proces starzenia się budowli murowanych to naturalny bieg rzeczy, który trudny jest 	do zahamowania.

Oprócz zjawiska starzenia się występuje jeszcze proces rozkładu chemicznego 	materiału oraz zniszczenia wywołane działaniem czynników mechanicznych takie 	jak wstrząsy i drgania od ruchu ulicznego.

Szkodliwe działanie czynników fizycznych, chemicznych i mechanicznych  	przyspieszają również ujemne cechy materiałów (cegła, zaprawa), warunki 	użytkowania (brak bieżącej konserwacji i remontów).

W analizie objawów i skutków działania różnych czynników niszczących nie można 	pominąć też czasu i wpływu bezpośredniego otoczenia (sąsiedztwo terenów 	należących do innych użytkowników).

Ogólny stan konstrukcji należy określić jako wymagający niezwłocznej interwencji 	budowlano-konserwatorskiej.

Przyczyn takiego stanu jest wiele: wiek, wilgoć, rozrastająca się roślinność, 	wieloletnie zaniedbania w zakresie konserwacji i bieżących remontów,  brak 	właściwego zagospodarowania terenu po stronie zewnętrznej murów. Rozrastające 	się drzewa i różnoraka roślinność w pobliżu muru, na jego koronie i wręcz na murze 	doprowadziły do znacznych deformacji sąsiadujących fragmentów muru.

Zarastająca roślinność na murze, wilgoć a także cykle zamarzania i rozmrażania w 	porze zimowej doprowadziły do rozseparowania elementów konstrukcji.

System korzeniowy niszczy mur mechanicznie, rozsadzając mur i doprowadzając w 	ten sposób wodę opadową do jego wnętrza.

Widoczny proces niszczenia muru przebiega w różnym tempie w różnych partiach 	budowli. Może to być rezultatem  szybszego niszczenia nie konserwowanych 	odcinków.

Całkowite powstrzymanie procesu niszczenia muru jest niemożliwe, ale przez 	podjęcie właściwych działań można osiągnąć zwolnienie ich tempa. Problem jednak 	nie zniknie nawet po wykonaniu odpowiednich prac zabezpieczających.

Ze względu na małą sztywność  konstrukcji wynikająca  zarówno z oryginalnej 	geometrii jak i niskiej jakości, mur wielokrotnie ulegał awariom i był naprawiany.

Do spoinowania i uzupełnienia braków, wykorzystywano zaprawę cementową.

W miejscach najsłabszych przekrojów (otwory, pocienienia przekroju) występują 	zarysowania i pęknięcia. Pęknięcia i zarysowania występują również w miejscach 	koncentracji naprężeń w poziomie posadowienia (arkady, fundament ciągły).

Zaprawa wapienna posiada zdolność oddychania. Ze względu na wysoką 			porowatość i przepuszczalność umożliwia odciąganie wody z zawilgoconych 			murów.

Zaprawa powinna być bardziej przepuszczalna niż spajane przez nią elementy 	murowe. Spełnienie tych warunków powoduje zadziałanie naturalnego mechanizmu 	odciągania wilgoci przez zaprawę i wydalanie jej na zewnątrz muru, zapobiega to 	powstawaniu wykwitów solnych na powierzchni licowej elementów murowych, 	zaprawa spełnia wówczas rolę „sączka”.

Stara zasada murarska – aby wytrzymałość  zaprawy nigdy nie przekraczała 	wytrzymałości elementu murowego, złamanie tej zasady może doprowadzić do 	poważnych uszkodzeń muru (pękanie najsłabszych elementów muru).

5.2.	Wpływ warunków posadowienia

W podłożu występują grunty spoiste (lessy, pyły) o anomalnych cechach, na które 	wpływ mają zmiany wilgotności (w tym przypadku długotrwałe opady 	atmosferyczne), a przy koncentracji naprężeń pod fundamentami następuje 	osiadanie zapadowe i nierównomierne osiadanie fundamentu. To zjawisko 	występuje w kilku miejscach trasy muru.

Dodatkową przyczyną  niszczenia murów jest woda opadowa bezpośrednio 	napływająca pod mury.

W związku z tym, że proces destrukcyjny trwa wiele lat to dodatkowo zamarzanie i 	odmarzanie wpływa na znaczne odkształcenia w gruncie a tym samym działa 	szkodliwie na lokalnie płytko posadowione fundamenty.

5.3.	Działanie wilgoci i wody

Woda we wszystkich jej postaciach: pary, cieczy i lodu przy braku właściwego 	zabezpieczenia muru spowodowała poważne zniszczenia w następstwie przebiegu 	procesów fizycznych, chemicznych i biologicznych.

Wilgoć w murze, to zjawisko wywołane wskutek:

-	absorpcji wilgoci zawartej w powietrzu

-	przenikania pary wodnej w pory i szczeliny i skraplania sie jej wewnątrz 			konstrukcji lub na jej powierzchni,

-	zamakania powierzchniowego podczas opadów atmosferycznych 				(zniszczona  korona muru),

-	kapilarnego podciągania wody z podłoża (brak izolacji przeciwwilgociowych),

podczas prowadzenia odkrywek nie stwierdzono żadnych izolacji 				przeciwwilgociowych muru i fundamentów,

W czasie zamarzania woda, zmieniając sie w lód, powiększa swoja objętość o około 	9%, przez co wywołuje znaczny wzrost ciśnienia na otaczający materiał. Już przy 	spadku temperatury do 0°C ciśnienie na ściankę materiału wynosi ok. 100 kG/cm2, 	przy -10°C ciśnienie wzrasta do 1139 kG/cm2, a przy -20°C do 2050 kG/cm2 
	W wyniku tego zjawiska powstały w materiale ściennym nadmierne odkształcenia, 	które spowodowały znaczne zniszczenia substancji muru, takie jak: naruszenie 	spoistości i zwięzłości struktury, przesunięcia i spękania cegieł, oddzielenia się 	warstw.

5.4.	Wpływ czynników atmosferycznych.

Wskutek działania opadów atmosferycznych oraz rosy i mgły, woda i wilgoć mają 	możność przenikania do wnętrza struktury i powodują jej zniszczenie.

Mur obronny jako konstrukcja nieosłonięta narażona jest na nagrzewanie 	promieniami słonecznymi oraz działaniu niskich temperatur, w związku z tym 	występują  wahania wymiarów przestrzennych (brak właściwie wykonanych 	dylatacji).

Działanie fizyczne czynników atmosferycznych w normalnych warunkach i 	otoczeniu jest powolne, natomiast w przypadku wieloletnich zaniedbań 	konserwacyjnych spowodowały znaczny stopień zniszczenia muru przedstawiony w 	tym opracowaniu.

5.5.	Wpływ wad wykonawstwa

Mur obronny nie posiada izolacji przeciwwilgociowej pionowej na styku murów z 	gruntem, ani poziomej. Lokalnie płytkie posadowienie fundamentów (być może, że 	płytsze posadowienie nastąpiło w wyniku późniejszego ścięcia warstw terenu przy 	murze od strony zewnętrznej.).

Ze względu na małą sztywność  konstrukcji wynikająca  zarówno z oryginalnej 	geometrii jak i niskiej jakości mur wielokrotnie ulegał awariom i był naprawiany.

Do spoinowania i uzupełnienia braków, wykorzystywano mocną zaprawę 	cementową.

6.	Uwagi końcowe

6.1.	Ogólny stan konstrukcji należy określić jako wymagający niezwłocznej interwencji 	budowlano-konserwatorskiej.

6.2.	Naprawę murów wykonać z zachowaniem okresów historycznych (warstw 	chronologicznych) na podstawie badań konserwatorskich.

6.3.	Na odcinkach B, C, D występują znaczne różnice w wysokościach przylegającego 	dwustronnie terenu.

Teren przy murze od strony wewnętrznej jest znacznie wyższy w porównaniu z 	terenem przylegającym do muru po stronie wewnętrznej, na tych odcinkach mur 	pracuje jako mur oporowy.

Wymagana reprofilacja terenu przyległego zarówno od strony zewnętrznej jak

i wewnętrznej.

Wymagany zakres badań określi  Wojewódzki Konserwator Zabytków w Przemyślu.

P R O J E K T A N T: